	Efekt

Návod na tuto úpravu počítače najdete snad na každém webu o pctuningu ovšem některé články jsou nekompletní nebo špatně popsané. Proto jsem se rozhodl že bych tento článek mohl uveřejnit i zde. S pár úpravami a návody na vylepšení.

Na tuto úpravu budeme potřebovat několik málo věcí:
1. konektor CANON25 (připojuje se do něj tiskárna u pc - LPT port)
2. 8x dioda libovolné barvy
3. páječka
4. cín, kalafuna
5. desetižilový kabel cca. 1m (můžete použít i kombinace drátů, ale ve výsledku potřebujete 10 drátů)
    Další věci jsou volitelné:
6. deska pro plošný spoj
7. 9x dvouřadý jumper + další dráty
8. stahovací bužírku (stačí tenká, tak 2,5 - 3,5mm) 

To by byl výčet věcí které budeme potřebovat. Nyní se pusťme do samotné výroby. Začneme napájením kabelu na konektor. Co příjde kam?? Zde uvádím malé schéma s popisem zapojení.


Jak vydíte je to jednoduché. Jediné na co je potřeba si dávat pozor je neohřívat dlouho konektor. Je to z toho důvodu že jednotlivé kontaktní části konektoru jsou zalité v plastu a ten by se mohl roztéci, konektor by byl poté nepoužitelný. Pokud se vám vše podařilo máte před sebou asi takovýto výtvor:



Pokud vše drží na místě a můžeme se pustit do dalšího kroku. Zde se pozastavým. 

Máte totiž dvě možnosti:
1. napájet diody přímo na kabel vedoucí od konektoru a napevno je přivést na zvolené místo. Toto řešení je sice na výrobu jednodušší a rychlejší, ale pokud později chcete něco změnit horší.
2. vytvořit si plošný spoj, na něj připájet kabel od konektoru, jumpery a teprve na ně diody připojovat. Výhoda tohoto zapojení je že se diody dají jednoduše měnit. Jak co se týče délky drátu na kterém jsou umístěny, tak i co se týče jejich barvy.
Rozhodnutí nechám na vás a uvedu zde obje varianty. 

ad. 1
Takže u této varianty stačí jen připájet záporný pól všech diod na drát který vede od 25. Pinu na konektoru CANON25 (čísla pinů jsou uvedeny na konektoru). A kladný pól jednotlivých diod poté postupně na piny 2 - 9 (1PIN = 1Dioda). Pokud by někdo nevěděl jak u diody poznat + a - tak zde uvádím malý návod:






Je dobré pro izolaci použít stahovací bužírku kterou jsem uváděl na začátku článku, není to ovšem podmínkou pro funkčnost. Pokud se vám to podařilo máte hotový LPT Led efekt. 

ad. 2
U této varianty efektu budeme potřebovat právě plošný spoj a jumpery. Podle tohoto obrázku si vyrobte plošný spoj:

Máme hotovo. Pokud se vám vše podařilo stačí už je připojit do pc (!! Pozor na zkrat, LPT nemá protizkratovou ochranu !!) a zapnout jeden z těchto programů.: 

1. LPT Led Effect - Program pro nastavení tohoto efektu (velice zajímavé) 

2. Winamp pro blikání podle hudby.
!! Nemusí fungovat na strojích s grafickou kartou s jádrem od ATI !!
K tomu budete potřebovat Winamp verzi 5.xx nebo vyšší a tento plugin. ten nehrajte do winampu (zkopírovat soubor *.dll do složky plugin u winampu). Funguje to, ale jen na win. 95, 98 a Millenium. Abyste to rozchodili na windows 2000 nebo XP musíte udělat ještě toto: Stáhněte si program UserPort... 

Instalace UserPortu: Někam si ho rozbalte, třeba do složky program files na disku C a soubor "userport.sys" zkopírujte do Widowssystem32drivers(je to důležité jinak to nemusí fungovat nebo se vám bude restartovat pc)
Zprovoznění: Spusťte program userport, z levého okna vymažte všechny stávající parametry (tlačítko delete) a vložte parametr : "0x378-0x378" (včetně uvozovek), zmáčkněte "add", pak "start" a nakonec "update". Pokud se vám to napíše "Driver alredy started" stiskněte jen "update". A máte hotovo, nyní stačí spustit winamp a aktivovat v něm příslušný plugin. 

PS.: Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k tomuto článku můžete napsat do fóra a já vám do 24hodin odpovím. Na závěr uvádím video s tímto efektem: 

  



Tímto se zříkám veškeré odpovědnosti za škody způsobené úpravami uvedenými na tomto webu. Vše co děláte, děláte pouze na vlastní riziko!!!
Související články:
LCD display z Nokie na LPT (30.03.2008)
Úprava kabeláže v Pc (24.02.2008)
Úvod do casemoddingu (18.02.2008)

Začiatok formulára

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] [image: image2.wmf]1 [image: image3.wmf]2 [image: image4.wmf]3 [image: image5.wmf]4 [image: image6.wmf]5 [image: image7.wmf] Známkování 



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image8.wmf]

2008020007


Spodná časť formulára

Začiatok formulára

[image: image9.wmf]

insert



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image10.wmf]

2008020007



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image11.wmf]

0


Jméno (přezdívka): 

[image: image12.wmf]


E-mail: 

[image: image13.wmf]

@


Titulek: 

[image: image14.wmf]


[image: image15.wmf]




Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Dá se ve vodě plavat (ano/ne)? [image: image16.wmf]



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image17.wmf]

fceccb


[image: image18.wmf] Ode

s

lat 

    [image: image19.wmf] 

R

eset 


V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

Spodná časť formulára

Začiatok formulára

[image: image20.wmf]

selectview



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image21.wmf]

2008020007


[image: image22.wmf]
LED

neregistrovaný - Mismasred

05.08.2008 22:55:39

[image: image23.wmf]
Re: LED

[Riddick] - Filip Sádovský

23.08.2008 15:59:28

[image: image24.wmf]
winamp

neregistrovaný - rabma

06.10.2008 13:23:22

[image: image25.wmf]
Re: winamp

[Riddick] - Filip Sádovský

14.10.2008 18:10:11

[image: image26.wmf]
Automatické spuštění pluginu

neregistrovaný - k8

18.01.2009 21:08:18

[image: image27.wmf]
Re: Automatické spuštění pluginu

[Riddick] - Filip Sádovský

25.01.2009 03:45:19

[image: image28.wmf]
Re: Re: Automatické spuštění pluginu

neregistrovaný - k8

15.02.2009 10:27:21

[image: image29.wmf]
Re: Re: Re: Automatické spuštění pluginu

[Riddick] - Filip Sádovský

18.02.2009 14:26:03

[image: image30.wmf]
LED efekt

neregistrovaný - T33F

05.03.2009 10:12:03

[image: image31.wmf]
Re: LED efekt

[Riddick] - Filip Sádovský

17.04.2009 19:45:42

[image: image32.wmf]
Re: Re: LED efekt

neregistrovaný - mafy

19.05.2009 00:47:53

[image: image33.wmf]
lpt

neregistrovaný - mafy

19.04.2009 14:45:27

[image: image34.wmf]
Re: lpt

[Riddick] - Filip Sádovský

01.08.2009 22:27:56

[image: image35.wmf]
Jde to zapojit přes něco jiného, než 25pin?

neregistrovaný - Adrej

30.05.2009 10:01:22

[image: image36.wmf]
Re: Jde to zapojit přes něco jiného, než 25pin?

[Riddick] - Filip Sádovský

01.08.2009 22:25:12

[image: image37.wmf]
kouška - nefachčí mi to

neregistrovaný - Jiirrrkka

02.11.2009 19:41:19

[image: image38.wmf]
Re: kouška - nefachčí mi to

[Riddick] - Filip Sádovský

15.11.2009 18:39:12

[image: image39.wmf]
Re: Re: kouška - nefachčí mi to

neregistrovaný - Jiirrrkka

21.11.2009 15:09:59

[image: image40.wmf]
Windows 7

neregistrovaný - Jerry371

10.04.2010 14:35:24

[image: image41.wmf]
Re: Windows 7

[Riddick] - Filip Sádovský

05.05.2010 09:13:43

[image: image42.wmf]
číslování

neregistrovaný - Deawe

16.09.2010 20:24:03

[image: image43.wmf]
windows 7 už funguje

neregistrovaný - broky

14.09.2011 13:48:03

[image: image44.wmf] Zobrazit jen ozna

čen

é 


Spodná časť formulára

Zobrazit všechny komentáře    

| Autor: Filip Sádovský | Vydáno dne 20. 02. 2008 | 4401 přečtení | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | 


 HYPERLINK "http://www.grafika3d.ic.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008020007" \t "_blank" 
[image: image46.png]




	Novinky 

15.11.2009: Omluva 

Velice se omlouvám za spoždění. Bohužel poslední dobou nemám vůbec čas na psaní. Doufám že se vám nový článek bude líbit i přez svou krátkost.


25.01.2009: Úprava box-chladiče od intelu EDIT2: 

Chladič už mám, článek taky připraven už jen nafotit ;-)


31.10.2008: Úprava box-chladiče od intelu EDIT: 

Tak vydání potrvá trochu déle, zatím nemám vhodný větrák.

Seznam rubrik 

· Počítače 

· Informace 

· Mobily 

Anketa 

Kde jste se dozvěděli o magazínu Grafika3D?

Google (312 hl.)

 

Seznam (226 hl.)

 

Jiný vyhledavač (208 hl.)

 

Od známého (246 hl.)

 

Náhodou na internetu (250 hl.)

 

Celkem hlasovalo: 1242

Informace 

Pc magazín
©Filip Sádovský 




 HYPERLINK "http://feedproxy.google.com/Grafika3d" 
[image: image48.png]





[image: image49.png]






Gadgets powered by Google



Schéma zapojenia pre LPT LED EFFECT

Program LPT LED effect využíva na zobrazovanie svojich efektov LPT port počítača na ktorý pripojíme led adaptér zložený z 8 LEDiek. LEDka sa rozsvieti, keď pripojíme na jej elektródu - anódu (A) kladný pól napájacieho zdroja a na katódu (K) záporný. Na rozsvietenie postačí napätie 1,2 V. Toto napätie sa získame na datových výstupoch portu LPT.

[image: image51.jpg]


 [image: image52.jpg]



  obr.1 Dióda LED
	Popis zapojenia:

LED Diódy sú pripojené anódami na jednotlivé datové výstupy portu LPT D0 - D7 (pin 2 až 9 na konektore). Katódy su pripojené k zápornému pólu (zem počítača - pin 25 konektoru LPT) cez ochranný rezistor hodnoty približne 150 ohmov, ktorý je možné v niektorých prípadoch vypustiť.
	[image: image53.jpg]R=1500hm

Bt
)

2

LPT led panel (c) Vox




  obr.2 Schéma zapojenia


 

Realizácia:

Na realizáciu môže byť použitý univerzálny alebo preškrabávaný plošný spoj. Uvedené čisla súvisia s čislami pinov - vývodov na konektore LPT.
[image: image54.jpg]o

e

N

men

ho
=

LPT led panel (¢) Vox




  obr.3 Plošný spoj
Popis zapojenia LPT portu nájdete tu.
Parallel (PC)

[image: image55.jpg]!

I3




 (At the PC) 

25 PIN D-SUB FEMALE at the PC. 

 Pin
Name
Dir
Description 

1
/STROBE

Strobe
2
D0

Data Bit 0
3
D1

Data Bit 1
4
D2

Data Bit 2
5
D3

Data Bit 3
6
D4

Data Bit 4
7
D5

Data Bit 5
8
D6

Data Bit 6
9
D7

Data Bit 7
10
/ACK

Acknowledge
11
BUSY

Busy
12
PE

Paper End
13
SEL

Select
14
/AUTOFD

Autofeed
15
/ERROR

Error
16
/INIT

Initialize
17
/SELIN

Select In
18
GND

Signal Ground
19
GND

Signal Ground
20
GND

Signal Ground
21
GND

Signal Ground
22
GND

Signal Ground
23
GND

Signal Ground
24
GND

Signal Ground
25
GND

Signal Ground 




 HYPERLINK "http://www.webarchiv.cz/files/vydavatele/certifikat.html" \t "_blank" 


 INCLUDEPICTURE "http://www.hw.cz/sites/all/themes/hw_cz_new/img/webarchiv_certifikat_c-55.png" \* MERGEFORMATINET 



· HW.cz
· obchod
· automatizace
· dir
· jobs
Začiatok formulára

Hledat na tomto webu: [image: image58.wmf]


[image: image59.wmf]Hledat



HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 \s[image: image60.wmf]

form-8dc7f89439



HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 \s[image: image61.wmf]

search_theme_fo


Spodná časť formulára

[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.wmf]
[image: image65.png]



Z elektroniky

Domů » Rozhraní » LPT
HW server představuje: Paralelní port - LPT (IEEE 1284)
Vít Olmr, 12. Prosinec 2005 - 17:39 

Soubor všech potřebných informací, návody, tipy a triky, katalogové listy aj.

Obsah
	· Úvod
· Zapojení konektorů pro LPT
· Definice signálů
· Zásady bezpečné práce proti zničení portu
· Adresy portů PC
· Zapojení nejčastěji používaných kabelů 
· Zásady pro vytváření komunikačních kabelů
· Komunikační módy LPT portu 

· SPP mode 

· SPP registrové rozhraní
· Nibble mode
· Byte mode
· EPP mode 
· EPP registrové rozhraní
· ECP mode 

· ECP registrové rozhraní
	· Programový přístup na LPT 

· Pro programování
· Pro starší programy pod Windows NT4/2000/XP
· Programy pro ovládání LPT 

· DOS / Windows 95, 98, Me
· Windows NT, 2000, XP
· IO pro LPT/ IEEE 1248
· DOWNLOAD & Související odkazy 

· Programy a drivery
· Dokumentace
· Katalogové listy
· Literatura k LPT
· Další zajímavé odkazy 
· Stránky na HW Serveru
· Web stránky v angličtině 

· Web stránky v češtině 

· Web stránky v němčině


	Úvod

	Paralelní port LPT je standardní součástí běžných počítačů PC pro paralelní komunikaci (paralelní přenos bitů signálu) s periferiemy pomocí 17 digitálních linek, které lze rozdělit na 8 datových signálů a 9 signálů pro řízení komunikace (handshaking) . PC s periferií lze spolehlivě propojit na vzdálenost 2m, v praxi lze komunikovat i na vzdálenost max. 5m, při správném stínění datových vodičů komunikačního kabelu.

Původně byl paralelní port pro PC účelově vytvořen pro komunikaci s tiskárnou, tedy jednosměrný přenos dat od PC do tiskárny. Později však byl dalšími módy uzpůsoben i pro obousměrný přenos dat rychlostí až jednotek MB/s. Paralelní port byl v roce 1994 standardizován pod IEEE 1284. Tento standard definuje 5 módů činnosti:  

1. SPP mode - Compatibility Mode (Centronics mode). 
2. Nibble Mode. 
3. Byte Mode. 
4. EPP Mode (Enhanced Parallel Port). 
5. ECP Mode (Extended Capabilities Mode).


Zapojení konektorů pro LPT
Pro paralelní port se nejčastěji používají 2 typy konektorů:

· 25 pin D-sub female konektor (obrázek 1.), který je dnes obvykle součástí základní desky PC

· 36 pin Centronics female konektor, který se obvykle vyskytuje na tiskárnách a jiných periferních zařízeních.

V tabulce 1. je popis jednotlivých pinů, signálů, které je reprezentují, a příslušnost k danému ovládacímu registru PC (Data, Status, Control) obou konektorů. Ve standardu IEEE 1284 definuje dále 36 pinový port podobný Centronics, ale menších rozměrů.

[image: image66.png]P
i
Bwonis
oo

]
SeeusienastuaiicE





Obr. 1. Přiřazení signálů LPT portu 25 pinovému D-SUB konektoru
  

	Pin číslo
(D-Sub)
	Pin číslo 
(Centronics) 
	Signál
	Směr In/out
	Registr
	Hardverově invertovaný

	1
	1
	nStrobe
	In/Out
	Control
	ano

	2
	2
	Data 0
	Out
	Data
	 

	3
	3
	Data 1
	Out
	Data
	 

	4
	4
	Data 2
	Out
	Data
	 

	5
	5
	Data 3
	Out
	Data
	 

	6
	6
	Data 4
	Out
	Data
	 

	7
	7
	Data 5
	Out
	Data
	 

	8
	8
	Data 6
	Out
	Data
	 

	9
	9
	Data 7
	Out
	Data
	 

	10
	10
	nAck
	In
	Status
	 

	11
	11
	Busy
	In
	Status
	ano

	12
	12
	Paper-Out / Paper-End
	In
	Status
	 

	13
	13
	Select
	In
	Status
	 

	14
	14
	nAuto-Linefeed
	In/Out
	Control
	ano

	15
	32
	nError / nFault
	In
	Status
	 

	16
	31
	nInitialize
	In/Out
	Control
	 

	17
	36
	nSelect-Printer / nSelect-In
	In/Out
	Control
	ano

	18 - 25
	19-30
	Ground
	Gnd
	 
	 


Tab 1. Přiřazení pinů D-Type 25 pin konektoru paralelní portu 
 

Poznámka: Tabulku pinů konektorů pro LPT s názvy v podobě pdf dokumentu lze stáhnout v Dokumentech nebo i s obrázky rozložení pinů Centronics konektorů v Rozložení pinů portů pro LPT dané standardem IEEE 1284 .
Definice signálů
	Výstupní signály paralelního portu jsou definovány klasickou TTL logickou úrovní signálů, tzn. log. 1. odpovídá hladině +3.5V až +5V a log. 0 hladině 0V až +0.4V (viz obrázek 2.).

Rozdílné hodnoty maximálních zátěžových proudů paralelního portu, které se liší v závislosti na fyzické realizaci paralelního portu. Maximální hodnoty odebíraného proudu se mohou pohybovat od 4mA až po 20mA. Proto je vždy nejvýhodnější na paralelním rozhraní s PC komunikujícího zařízení využít oddělovací buffer.
	[image: image67.png]unoEFED

voLTace

rncos o I ..o




Obr. 2. Definice napěť. úrovní pro TTL (vstupní napětí- input voltage, výstupní napětí - output voltage)



  

	Zásady bezpečné práce proti zničení portu
	Adresy portů PC

	Narozdíl od sériového portu je paralelní port možné docela snadno nevědomky zničit, protože výstupy nejsou obvykle chráněny proti přetížení a statické elektřině. Proto je vhodné dodržovat následující bezpečnostní opatření:

· Zařízení se smějí k paralelnímu portu připojovat jen při vypnutém napájení počítače.

· Na vstupy se smí přivést jen napětí mezi hodnotami +0 až +5V.

· Výstupy se nesmí zkratovat nebo připojit na jiné výstupy.

· Výstupy nesmí přijít do styku s cizím napětím.

· Při práci s paralelním portem dodržovat zásady pro minimalizaci statické elektřiny.
	Pro paralelní porty PC se obvykle definují a užívají 3 základní adresy, které ukazuje tabulka 2.

Adresa 

Funkce 

3BCh - 3BFh

Využité pro paralelní porty, které byly vestavěné například do dřívejších video karet pro ISA sběrnici, nepodporují ECP adresy

378h - 37Fh

Obvyklá adresa pro LPT 1

278h - 27Fh

Obvyklá adresa pro LPT 2

Tab 2. Adresy LPT portů v PC
Adresa 3BCh byla původně určena pro dřívejší Video karty a dnes se již téměř nevyužívá.
V BIOSu lze najít adresy portů v paměti dle tabulky 3.

Start (základní) Adresa 

Funkce 

0000:0408 

Bázová adresa pro LPT 1

0000:040A 

Bázová adresa pro LPT 2

0000:040C 

Bázová adresa pro LPT 3

0000:040E 

Bázová adresa pro LPT 4

Tab 3. Adresy LPT portů v datové oblasti BIOSu



  

Zapojení nejčastěji používaných kabelů
	Tiskový kabel (Centronic) 
Použití: připojení tiskárny k LPT portu. 
	Redukce Centronic - LapLink
Použití: spojení dvou PC tiskovým kabelem (Centronic) jako LapLinkovým 
	LapLink kabel
Použití: propojení dvou PC

	[image: image68.png]E]

3




25 pin D-sub konektor
(Do PC )
  
[image: image69.png]3

E]




36 pin Centornics konektor 
(Do tiskárny)

Jméno
25-DSub
36-Cen
Strobe

1

1

Data Bit 0

2

2

Data Bit 1

3

3

Data Bit 2

4

4

Data Bit 3

5

5

Data Bit 4

6

6

Data Bit 5

7

7

Data Bit 6

8

8

Data Bit 7

9

9

Acknowledge

10

10

Busy

11

11

Paper Out

12

12

Select

13

13

Autofeed

14

14

Error

15

32

Reset

16

31

Select

17

36

Signal Ground

18

33

Signal Ground

19

19,20

Signal Ground

20

21,22

Signal Ground

21

23,24

Signal Ground

22

25,26

Signal Ground

23

27

Signal Ground

24

28,29

Signal Ground

25

30,16

Shield

Shield

Shield+17





Pro zvětšení klikněte na obrázek
	[image: image71.png]P

T




36 pin Centornics konektor 
(Do tiskového kabelu od PC 1)
  
[image: image72.png]P

T




25 pin D-sub konektor 
(Do PC 2) 
  

Jméno
Cen
DSub
Jméno
Data Bit 0

2

15

Error

Data Bit 1

3

13

Select

Data Bit 2

4

12

Paper Out

Data Bit 3

5

10

Acknowledge

Data Bit 4

6

11

Busy

Acknowledge

10

5

Data Bit 3

Busy

11

6

Data Bit 4

Paper Out

12

4

Data Bit 2

Select

13

3

Data Bit 1

Error

32

2

Data Bit 0

Reset

16

16

Reset

Select

17

17

Select

Signal Ground

19-30+33

18-25

Signal Ground


	[image: image73.png]P

T




25 pin D-sub konektor 
(Do PC 1)
  
[image: image74.png]P

T




25 pin D-sub konektor 
(Do PC 2)

Jméno
Pin
Pin
Jméno
Data Bit 0

2

15

Error

Data Bit 1

3

13

Select

Data Bit 2

4

12

Paper Out

Data Bit 3

5

10

Acknowledge

Data Bit 4

6

11

Busy

Acknowledge

10

5

Data Bit 3

Busy

11

6

Data Bit 4

Paper Out

12

4

Data Bit 2

Select

13

3

Data Bit 1

Error

15

2

Data Bit 0

Reset

16

16

Reset

Select

17

17

Select

Signal Ground

25

25

Signal Ground

[image: image75.jpg]







Pro zvětšení klikněte na obrázek


	Zásady pro vytváření komunikačních kabelů


Pro jakýkoliv datový kabel a pro kabel na paralelní port dvojnásobně platí, že každý datový vodič by měl být od sousedního kryt zemním vodičem (GND) nebo stíněním. Lze se tak vyhnout "přeslechům" mezi jednotlivými datovými vodiči a kabel bude možno používat pro vyšší přenosovou rychlost i na větší vzdálenost. Pokud se využívá plochého vodiče, vyplývá toto doporučení už z vlastního zapojení pinů paralelního portu. Pokud se používá svazek vodičů, je optimální použití kabelu, kde jsou vždy dvě žíly smotány dohromady, a jednu z nich použít jako další zemní vodič. Toto by se mělo dodržovat alespoň u datových vodičů.

Komunikační módy LPT portu
	SPP Mode - Compatibility Mode


Tento mód je taky často označován jako Centronics mode a je to základní mód pro standardní paralelní port původně určen pouze pro komunikaci PC s tiskárnou. Definován je jen přenos typu forward, tedy od PC k periferii, a  rychlost přenosu se pohybuje jen do 150KB/s. Průběh komunikace je popsán následujícím obrázkem 3. 

[image: image77.jpg]Data Lines

BUSY

nSTROBE

nACK

Data Valid





Obr. 3. Časový průběh komunikace v klasickém SPP módu
Popis fází přenosu :

1. Zápis dat do datového registru.

2. Program přečte stavový registr, aby zkontroloval zda tiskárna není zaneprázdněna (signál BUSY).

3. Když není zaneprázdněna, pak zápis do Control registru způsobí stav low na lince nSTROBE

4. Tiskárna přijme data a potvrdí příjem signálem nACK (stav low). 

Mnoho dnešních integrovaných 1284 I/O řadičů má implementový tzv. Fast Centronics nebo Parallel Port FIFO Mode, kdy se i v tomto režimu využívá FIFO bufferů pro přenos. Pak data zapsané  do FIFO portu budou přenesena k tiskárně s využitím hardwarově generovaných handshake signálů a tím se zvýší přenosová rychlost až na 500KB/s. Tento mód ale není definován standardem IEEE 1284. 

SPP registrové rozhraní
Základní SPP mód paralelního portu je řízen 3 základními registry:

· Datový registr (Data Register) - určený pro zápis vysílaných dat

· Stavový registr (Status Register) - určený pro čtení stavů na lince

· Řídící registr (Control Register) - určený pro řízení perfierie, které jsou data vysílána

Přiřazení jednotlivých registru pinům portu je na následujícím obrázku 4.

[image: image78.png]Status Register Data Register

i [salsslsdsslse]s7) (o7 oo]oeloals[oz] o oo

]
(00000006
EX I

z %

(eoferedlesfededed er

Gontrol Register




Obr. 4. Přiřazení pinů portu k danému registru
	Offset
	Jméno
	Čtení/Zápis
	Bit číslo
	Název - Vlastnost

	Báze + 0
	Data Port (Datový port)
	Zápis
	Bit 7
	Data 7

	
	
	
	Bit 6
	Data 6


	
	
	
	Bit 5
	Data 5

	
	
	
	Bit 4
	Data 4

	
	
	
	Bit 3
	Data 3

	
	
	
	Bit 2
	Data 2

	
	
	
	Bit 1
	Data 1

	
	
	
	Bit 0
	Data 0


Tab 4. Datový registr (Data Registr)
Na základní (base) adrese se vyskuje datový registr pro vyslání 8bitové hodnoty na linku. Tento registr je v tomto módu určený pouze pro zápis. Při případném čtení bude přečten poslední vyslaný bajt. 
 

	Offset
	Jméno
	Čtení / Zápis
	Bit Číslo
	Název - Vlastnost

	Báze + 1
	Status Port (Stavový port)
	Pouze čtení
	Bit 7
	Busy

	
	
	
	Bit 6
	Ack

	
	
	
	Bit 5
	Paper Out

	
	
	
	Bit 4
	Select In


	
	
	
	Bit 3
	Error

	
	
	
	Bit 2
	IRQ 

	
	
	
	Bit 1
	Rezervovaný

	
	
	
	Bit 0
	Rezervovaný


Tab. 5. Stavový registr (Status Register)
Stavový registr s adresou +1 od bázové adesy je určen pouze pro čtení a popisuje stav komunikující periferie (tiskárny).

 

	Offset
	Jméno
	Čtení/Zápis
	Bit číslo
	Název - Vlastnost

	Báze + 2
	Control Port (Řídící port)
	Čtení/Zápis
	Bit 7
	Nevyužívaný

	
	
	
	Bit 6
	Nevyužívaný

	
	
	
	Bit 5
	Povoluje obousměrný port

	
	
	
	Bit 4
	Povoluje IRQ přes Ack linku

	
	
	
	Bit 3
	Select-Printer / Select-In

	
	
	
	Bit 2
	Initialize

	
	
	
	Bit 1
	Auto Linefeed

	
	
	
	Bit 0
	Strobe


Tab. 6. Řídící registr (Control Register)
Řídící register (Tab. 6.) je určen pro zápis a umožňuje řídít komunikující periferii (tiskárnu) prostřednictvím 5 výstupních bitů.

	Nibble Mode


Nibble mode je cesta, jak získat zpětný kanál, resp. obousměrnou komunikaci mezi periferií a PC, přímo z klasického SPP Compatible módu bez hardwarových úprav. Nutná je tedy jen podpora softwarová. Proto je limit v rychlosti přenosu na 100KB/s. Výhodou je schopnost používat tuto obousměrnou komunikaci na všech PC s LPT. 

K přenosu se využívá 5 vstupních linek portu do PC primárně určené pro handshake. 4 z nich se však využívají pro přenos dat do PC. Využitím těchto linek může periferie vyslat byte jako posloupnost 2 tzv. nibblů (4 bity) ve dvou po sobě následujících datových cyklech. Oba přenosové cykly popisuje obrázek 5. a tabulka signálů 7. 

[image: image79.png]BITS 5-8

K]

BITS

s‘ii
I BN
o]
I
N
= X =
3 23
o S
I
g 8

XFlag

AckDataReq

PtrBusy




Obr. 5. Časový průběh komunikace v obousměrném Nibble módu
	SPP Signál
	Nibble Mód
	In/Out
	Popis -- Využití signálů v Nibble Mode přenosu dat

	nSTROBE
	nSTROBE
	Out
	Není využíván pro zpětný přenos dat

	nAUTOFEED
	HostBusy
	Out
	Nibble mód handshake signál. Nastavený do log.0 indikuje, že PC je připraven pro přenos. Nastaven do log.1 indikuje příjmutí dat.

	nSELECTIN
	1284Active
	Out
	Nastaven do log.1, když PC je v 1284 transfer módu.

	nINIT
	nINIT
	Out
	Nevyužíván pro zpětný přenos dat.

	nACK
	PtrClk
	In
	Nastaven do log.0 indikuje platná data, nastaven do log.1 v odpovědi k HostBusy going high.

	BUSY
	PtrBusy
	In
	Používán pro datový bit 3, pak 7

	PE
	AckDataReq
	In
	Používán pro datový bit 2, pak 6

	SELECT
	Xflag
	In
	Používán pro datový bit 1, pak 5

	nERROR
	nDataAvail
	In
	Používán pro datový bit 0, pak 4

	DATA[8:1]
	Nevyužit
	 
	 


Tab. 7. Přiřazení signálů v Nibble módu
	Byte Mode


Po implementaci rozhraní paralelního portu, někteří výrobci v čele s IBM zvýšili kapacitu přenosu vypuštěním budiče datových linek a umožnili tak obousměrnou 8bitovou komunikaci přes datové linky. Přenosová rychlost je 100 až 200 KB/s. Obrázek 6. ukazuje jeden přenosový cyklus v tomto módu a tabulka 8. popisuje jednotlivé signály.

[image: image80.jpg]" Data,vaid

HostBusy

PtrClk

Data Lines

HostClk




Obr. 6. Časový průběh komunikace v obousněrném Byte módu
	SPP Signál
	Byte Mód
	In/Out
	Popis -- Využití signálů v Byte Mode přenosu dat

	nSTROBE
	HostClk
	Out
	Puls log. 0 v každém konci každého Byte mode přenosu dat indicuje příjem bajtu. Potvrzovací signál.

	nAUTOFEED
	HostBusy
	Out
	Nastaven do log. 0 k indikaci, že zařízení očekává bajt. Nasteven do log. 1 k indikaci, že bajt byl přijat. Handshake signál.

	nSELECTIN
	1284Active
	Out
	Nastaven do log. 1, když zařízení je v 1284 přenosovém módu.

	nINIT
	nINIT
	Out
	Nevyužívá se. Nastaven na log.1.

	nACK
	PtrClk
	In
	Nastaven do log. 0 k indikaci platných dat na datových linkách, nastaven do log. 1 pro odpověď na HostBusy v log. 1.

	BUSY
	PtrBusy
	In
	Stav zaneprázdnění dopředného kanálu.

	PE
	AckDataReq
	In
	Následuje nDataAvail

	SELECT
	Xflag
	In
	Extensibility flag. Nevyužívá se v Byte mode.

	nERROR
	nDataAvail
	In
	Nastaven do log. 0 periferií k indikaci, že zpětná data jsou připravena.

	DATA[8:]
	DATA[8:1]
	Bi-Di
	Přenos dat - datový buffer.


Tab. 8. Přiřazení signálů v Byte módu
	EPP Mode


EPP - Enhanced Parallel Port protocol byl původně vyvinut firmou Intel, Xircom a Zenith Data Systems, aby poskytnul výkonné propojení přes paralelní port a přitom byl kompatibilní se standardním paralelním portem. Tento protokol byl poprvé implementován v 386SL chipsetu (82360 I/O chip). Poté byl přijat jako do standardu IEEE 1284 jako pokročilý (advanced) mód.

Efekt tohoto módu je rychlost přenosu mezi 500KB/s až 2MB/s. Přenos se však vždy uskuteční  vždy přenosovou rychlostí toho nejpomalejšího komunikujícího zařízení. To si obě komunikující zařízení zjistí z výměn a odezev na handshake signály nWait a nDataStrobe (viz. dále - obrázek 7.).  

EPP protokol poskytuje 4 přenosové cykly:

1. Data Write Cycle

2. Data Read Cycle

3. Adress Write Cycle

4. Adress Read Cycle

Data cykly jsou určené pro přenos (transfer) dat mezi PC a periferií. Adresové cykly jsou určené k přenosu adresy kanálu, nebo příkazu a řídící informace. Oba je nutné zobrazit jako dva rozdílné přenosové (transfer) cykly.

	SPP Signál 
	EPP Mód
	In/Out
	Popis -- Využití signálů v EPP Mode přenosu dat

	nSTROBE
	nWRITE
	Out
	Aktivní v log.0 indikuje zápisovou operaci, zatímco v log.1 indikuje cyklus čtení.

	nAUTOFEED
	nDATASTB
	Out
	Aktivní v log.0 a indikuje čtení dat resp. zápis dat.

	nSELECTIN
	nADDRSTB
	Out
	Aktivní v log.0 a indikuje operaci čtecí adresy, resp operaci zápisu adresy.

	nINIT
	nRESET
	Out
	Aktivní v log. 0. Reset periferií.

	nACK
	nINTR
	In
	Přerušení od periferií. Užívá se k generování přerušení od periferie.

	BUSY
	nWAIT
	In
	Handshake signál. Když je v log.0 indikuje OK stav pro začátek cyklu, když log.1 indikuje OK stav pro ukončení cyklu

	D[8:1]
	AD[8:1]
	Bi-Di
	Obousměrné adresové / datové linky.

	PE
	definován uživatelem
	In
	Může být využit rozdílně dle každé periferie.

	SELECT
	definován uživatelem
	In
	Může být využit rozdílně dle každé periferie.

	nERROR
	definován uživatelem
	In
	Může být využit rozdílně dle každé periferie.


Tab. 9. Přiřazení a popis signálů v EPP módu
Obrázek 5. je ukázka jednoho datového zápisového cyklu . CPU signál nIOW zvýrazňuje celý handshake, který nastává v jednom I/O cyklu.

[image: image81.png][ S IS B -

Valid Data |

NARITE
nDataStrobe
NWAIT
Data<8:1>




Obr. 7. Časový průběh komunikace v rozšířeném EPP módu (datový zápisový cyklus)
Popis fází přenosu v datovém zápisovém cyklu (Data-Write cycle):

1. Program vykoná I/O zápisový cyklus na port 4 (EPP Data Port)

2. nWrite linka uvolní zapisovací operaci a data jsou vyslána na paralelní port

3. nDataStrobe zahájí indikaci zápisové operace dokud je nWAIT signál low

4. Port čeká na potvrzení od přijímacího zařízení, dokud je nWAIT signál high

5. nDataStrobe indikuje konec operace přenosu

6. I/O cykl končí

7. nWAIT indikuje možnost začátku dalšího cyklu

 

[image: image82.png]niorR

WRITE

hddrStrobe

AWAIT

Daa

Vaia





Obr. 8. Časový průběh komunikace v rozšířeném EPP módu (datový čtecí cyklus)
Poznámka: Paralelní porty s EPP před standardizací IEEE 1284, mohou mít trošku odlišný průběh některých handshake signálů.

EEP Registrové rozhraní
Následující tabulka 10. popisuje rozšíření registrů proti standardnímu SPP módu. Jak bylo uvedeno výše, SPP mode používá 3 registry: datový, stavový a řídící. EPP mód to rozšiřuje o několik dalších registrů viz. tabulka 10., která uvádí offset registrů od bázové adresy portu.

	Jméno Portu 
	Offset
	Mód
	Čtení (Read) / Zápis (Write)
	Popis

	SPP Data Port
	+0
	SPP/EPP
	W
	Standardní SPP datový port. Nepodporuje autostrobing.

	SPP Status Port
	+1
	SPP/EPP
	R
	Čte vstupní stavové linky interfacu.

	SPP Control Port
	+2
	SPP/EPP
	W
	Nastavuje stav řídících (control) výstupních linek.

	EPP Address Port
	+3
	EPP
	R/W
	Generuje adresy čtecího nebo zápisového cyklu.

	EPP Data Port
	+4
	EPP
	R/W
	Generuje data čtecího nebo zápisového cyklu.

	Nedefinováno
	+5 to +7
	EPP
	N/A
	Využívá se různě v závislosti na implementaci. Mohou být použity pro 16 bit nebo 32 bit I/O.



Tab. 10. Tabulka registrů využívaných v EPP módu
Jednoduchým pokusem o zápis na adresu bázová_adresa+4, lze zjistit zda zařízení tento režim komunikace podporuje.

	ECP Mode


Extended Capability Port protocol byl stvořen firmami Hewlett Packard a Microsoft jako pokročilý mód pro obousměrnou komunikaci PC s dalšími periferiemi jako je například scaner.  Přenosová rychlost v tomto módu je až 800 KB/s bez využití DMA ( Direct Memory Access) a až 2MB/s s pomocí DMA. To platí při implementaci na ISA sběrnici. Dnes však při implementaci na PCI sběrnici PC lze dosáhnout 3 až 5 MB/s. Někdy se udává i až 8MB/s.

 ECP protokol poskytuje dva komunikační cykly:

1. Datové cykly (Data cycles)

2. Příkazové cykly (Command cycles)

Plná registrová implementace a popis lze nalézt v dokumentu Microsoft: "The IEEE 1284 Extended Capabilities Port Protocol and ISA Interface Standard" (ecp_reg.pdf). Tento dokument definuje vlastnosti a implementaci, které IEEE 1284 standard nepostihuje. Jako například Run_Length_Encoding (RLE) datovou kompresi, FIFO buffery, DMA i programování.  

RLE umožňuje real-time datovou kompresi s poměrem až 64:1, ale musí být povolena na obou komunikujících zařízeních. To je výhodné například při přenosu velkého množství dat obrázku ze scaneru. Adresování kanálů je také odlišné od EPP módu. ECP adresování (Channel addressing) je zde je určen k adresování mnoha logických zařízení jedním fyzickým zařízením. Například k jednomu paralelnímu portu jsou připojeny FAX, tiskárna a modem. Užitím ECP channel addressing lze přistoupit ke každému zařízení. Lze například přijímat data z modemu během doby, kdy datový kanál je busy vlivem tisku tiskárny.

V základním komunikačním módu nelze během signálu busy od tiskárny provádět jinou komunikaci. V ECP módu stačí jen adresovat jiný logický kanál a komunikace muže probíhat.

Stejně jako jiné 1284 rozšiřující módy, ECP protokol předefinovává klasické SSP signály a přidává další pro ECP handshake.

	SPP Signál
	ECP Mód
	In/Out
	Popis -- Využití signálů v ECP Mode přenosu dat

	nSTROBE
	HostClk
	Out
	Používán spolu s PeriphAck k přenosu dat a informace o adrese v přímém směru přenosu.

	nAUTOFEED
	HostAck
	Out
	Poskytuje Command/Data status (Příkaz / Data stav) v přímém směru přenosu. Používán spolu s PeriphClk k přenosu dat ve zpětném směru přenosu .

	nSELECTIN
	1284Active
	Out
	Nastavený do log.1, když zařízení je v 1284 transfer módu.

	nINIT
	nReverseRequest
	Out
	Nastaven do log.0, když je kanál v zpětném směru přenosu.

	nACK
	PeriphClk
	In
	Použiván společně s HostAck k přenosu dat ve zpětném směru přenosu.

	BUSY
	PeriphAck
	In
	Používán s HostClk k přenosu dat nebo adresové informaci v přímém směru přenosu dat. Poskytuje Command/Data stav ve zpětném směru.

	PE
	nAckReverse
	In
	Nastaven do log.0 k potvzení nReverseRequest signálu.

	SELECT
	Xflag
	In
	Extensibility flag.

	nERROR
	nPeriphRequest
	In
	Nastavený do log.0 periferií k indikaci, že zpětná data jsou dostupná.

	Data[8:1]
	Data[8:1]
	Bi-Di
	Používaná k přenosou dat mezi periferií a PC.



Tab. 11. Přiřazení a popis signálů v ECP módu
Obrázek 9. ukazuje průběh dvou dopředných cyklů přenosu (forward transfer cycles). V prvním cyklu se přenášejí data (forward channel data cycle), ve druhém příkazy (forward channel command cycle). To řídí signál HostAck. Když se nastavený stav high, indikuje začátek datového cyklu, když nastavený stav do low, indikuje počátek command cyklu. 8.bit datového bajtu je využit k indikování RLE vs. Channel addressing. Když je tento bit v log.0, pak předchozích 7 bitů reprezentuje tzv. Run_Length Count (0-127), když v log.1, reprezentují adresu kanálu (Channel address) 0-127.   

 

[image: image83.png]Byte 1

HostClk
PeriphAck

Command

Data<8: 1=

HostAck




Obr. 9. Časový průběh komunikace v ECP módu pro dopředný přenos dat (forward data transfer) 
Poznámka: Protože se využívá FIFO bufferů je nutné podoknout, že příjímací zařízení má v FIFO bufferu data platná až časovém bodě 4, tedy po přechodu signálu HostClk do stavu high. Mezi body 3 a 4 je možné přenos přerušit. Pak ale nelze zaručit, že data byla úspěšně přenesena. 

Obrázek 10. pak ukazuje zpětný přenosový cyklus (reverse transfer cycles), kde první je datový cyklus (reverse channel data cycle) následovaný příkazovým cyklem (reverse channel command cycle). V obrázku není zobrazen I/O read/write signál. To je díky ECP FIFO bufferům, které ruší vazbu ISA datových transferů, DMA nebo programovaných I/O od aktuálního PC/periferie přenosu dat. Větší bloky dat jsou přesouvány pomocí DMA (Direct Memory Access) a díky zrušené vazbě, softwarové drivery nepoznají, zda je vysílán 123 bajt nebo 342000 bajt. Pak například v případě tiskáren, software se o přenos nemusí starat, pouze hlídá, zda přenos je kompletní. Zároveň tento obrázek ukazuje rozdíl ECP módu od EPP módu. V EPP totiž software může libovolně mixovat režim čtení a zápis na linku. Naopak v módu ECP musí zařízení žádat o zpětný (reverse) přenos pomocí signálů nReverseRequest a nAckReverse. Navíc se případně musí čekat na ukončení přenosu DMA nebo přerušení od DMA.

[image: image84.png]PeriphClk
HostAck

Data<g: 1>
PeriphAck

Comnmand

o 9
:
s




Obr. 10. Časový průběh komunikace v ECP módu pro zpětný přenos dat (reverse data transfer)
ECP Software a registrové rozhraní
Specifikace Microsoftu "The IEEE 1284 Extended Capabilities Port Protocol and ISA Interface Standard" (ecp_reg.pdf) definuje registrové rozhraní adaptéry ISA s ECP založené na 1284.  Tato specifikace definuje i operační módy, pod kterými může adaptér pracovat. Ty uvádí následující tabulka 12.

	Mód
	Popis

	000
	SPP mode

	001
	Bi-directional mode (Byte mode)

	010
	Fast Centronics

	011
	ECP Parallel Port mode

	100
	EPP Parallel Port mode

	101
	(reserved)

	110
	Test mode

	111
	Configuration mode


Tab. 12. Tabulka módů registrů v ECP módu (nastavují se v ECR registru - viz. Tab. 13.)
Poznámka: Mód EPP není specifikován protokolem ECP, ale takto bývá implementován většinou řadičů.
Registrový model pro ECP port vychází ze standardního paralelního portu, ale definuje 6 registrů. Následující tabulka 13 je popisuje. Důležité je, že definice registru závisí na právě nastaveném ECP módu (viz. předchozí tabulka 12.).

	Offset
	Jméno
	Čtení (Read) / Zápis (Write)
	ECP Mode
	Funkce

	000
	Data
	R/W
	000-001
	Data Register (Datový Registr)

	000
	ecpAfifo
	R/W
	011
	ECP Address FIFO

	001
	dsr
	R/W
	všechny
	Status Register (Stavový registr)

	002
	dcr
	R/W
	všechny
	Control Register (Řídící registr)

	400
	cFifo
	R/W
	010
	Parallel Port Data FIFO

	400
	ecpDfifo
	R/W
	011
	ECP Data FIFO

	400
	tfifo
	R/W
	110
	Test FIFO

	400
	cnfgA
	R
	111
	Configuration Register A

	401
	cnfgB
	R/W
	111
	Configuration Register B

	402
	ecr
	R/W
	všechny
	Extended Control Register (Rozšířený řídící registr)


Tab. 13. Tabulka registrů využívaných v ECP módu dle zvoleného módu registrů
Z důvodu obsáhlosti tématu, zde již nebudu popisovat jednotlivé definice bitů v každém ze 6 registrů. Zájemce odkazuji na velmi podrobný popis ve specifikaci Microsoftu: "The Extended Capabilities Port Protocol and ISA Interface Standard", která je součástí dokumentu ecp_reg.pdf, případně datasheet konkrétního I/O řadiče.

Programový přístup na LPT
	Pro programování


	DOS / Windows 95, 98, Me
	Windows NT4, 2000, XP

	Pro programový přístup pod OS MS-DOS stačí využít příkazů pro přímý zápis do registrů LPT pro konkrétní programovací jazyk.

Souhrn příkazů pro zápis pro Pascal, C, asembler x86 a Basic je popsán v následujícím textovém souboru pristup.txt.
Pro programový přístup pod OS Windows 95/98/Me lze na internetu najít mnoho univerzálních driverů pro potřeby uživatelů a programátorů pro přímé programování pod Windows 95/98. Například:

· port.dll - port.zip - výborný driver pro přístup v nechráněném režimu (lze tedy použít pro Windows 95 a 98). Driver je i součástí CD knihy: Burkhard Kainka, Hans-Joachim Berndt : Využití rozhraní PC pod Windows, Vykladatelství HELL a v prodeji BEN. Kniha obsahuje i mnoho praktických zdrojových programů pro Visual Basic a Delphi.

 
	S příchodem OS Windows na bázi NT však nastávají problémy s přístupem na paralelním port. Programy s přístupem na LPT psané klasickým způsobem v kapitole pro DOS / Windows 95, 98, Me nelze použít, protože vyvolávají chybovou hlášku (viz. obrázek) a program je přerušen. To je způsobenou ochrannou OS, který pracuje v tzv. chráněném módu, který přiděluje práva k přístupu jen některým programům. Ten rozděluje všechny programy do dvou kategorií User mode (běží v ring3 módu) a Kernel mode (běží v ring0 módu). Běžně psané programy spadají právě do User mode, který neumožňuje přístup na porty příkazy IN, OUT apod. V kernel módu tyto omezení nejsou, proto je nutné použít driver, který zde běží. Tento driver pak může využít běžící uživatelský program pro přístup na port. 

Na internetu lze najít mnoho univerzálních driverů pro potřeby uživatelů a programátorů. Například:

· inpout32.dll - součást balíčků inpout32_source_and_bins.zip a ppc.zip (obsahuje i inpout16.dll), které obsahují i příklady programů pro C++, Visual C a Visual Basic. Bližší informace lze se dočíst na www.logix4u.cjb.net
· dlportio.dll - součást programu port95nt.exe ( nebo balíčku smartie51.zip), který byl v roce původu 1995 určen pro Windows NT, ale spolehlivě pracuje i pod Windows XP. Balíček obsahuje zdrojové knihovny driveru a příklady pro C++ a Visual Basic.

Programový test funkce čtení a zápisu na LPT port 0x378 pro jednotlivé drivery jsem prováděl v programovacím jazyku C++ (program C++ Builder 5).

Zde je zdrojový program, který lze použít i jako příklad jednoho možného řešení využívání dll driverů pro C++.
 


	Pro starší programy pod Windows NT4/2000/XP


	Obecně
	Některé programy

	Jak již bylo popsáno výše, programy využívající jakýkoliv přístup na paralelní port PC programované klasickým způsobem pro OS DOS nebo Windows 95/98, nelze samostaně pod OS Windows NT4/2000/XP provozovat. K jejich správné funkci je však možné využít některý univerzálních ovladačů (programů), které běží na pozadí a umožňují spuštění i takových to starších programů.

Více podrobných informací na toto téma se lze dočíst v článcích HW serveru:

Přímý přístup na IO porty počítače pod Windows 2000/XP 
Provozování aplikací na operačních systémech Windows NT/2000/XP 
	· UserPort - userport.zip - program pro programový přístup na LPT port pod Windows 2000/XP pro jinak nefunkční programy (balicek obsahuje i zdrojový program s drivery pro Windows).

· PortTalk - porttalk22.zip - program pro programový přístup na LPT port pod Windows 2000/XP pro jinak nefunkční programy. Balicek obsahuje i zdrojový program s drivery pro Windows včetně příkladu přístupu v jazyku C.

Podrobnější popis obou ovladačů lze najít v článku

Přímý přístup na IO porty počítače pod Windows 2000/XP 
Poznámka: Oba programy jsem otestoval jako funkční pod Windows XP


Programy pro ovládání LPT
	DOS / Windows 95, 98, Me
	Windows NT4, 2000, XP

	· Ka - ka.zip - program pro čtení a nastavování (pinů paralelních portů PC) + další operace (generátor TTL apod.), program pracuje i pod Windows XP

[image: image85.png]



	· DLPortIO - port95nt.exe - program pro čtení a zápis dat na zvolený LPT port v podobě Byte či Word (balicek obsahuje i drivery pro Windows).

[image: image86.jpg]% DriverLINX Port /0 D







Poznámka : Programy zde uvedené byly odzkoušeny jako plně funkční v OS Windows 98 nebo XP (dle programu).
IO pro LPT / IEEE 1284
	Obecně


	LPT (IEEE 1284) port a komunikace nabízí obecně jednoduché využití již tím, že komunikace probíhá pomocí klasického TTL signálu. To umožňuje nenákladně vytvořit rozhraní libovolného zařízení pro komunikaci s PC. Stačí na straně zařízení použít IO oddělovač pro ochranu LPT portu PC nebo nějaký 8-bit buffer / driver (např. 74LS244, 74LS367 / UL2803) či 8-bit posuvný registr (např. 74HC165).

Pro využití všech výhod a módů protokolu IEEE 1284 je však nutné použít složitější integrovaný obvod (například viz. seznam vlevo).



	
	Katalogové listy obvodů pro IEEE 1284

· Katalogový list W91284PIC (Warp Nine Engineering) - IEEE 1284 Peripheral Interface Controller

· Katalogový list 74VHC161284 (Fairchild Semiconductor) - IEEE 1284 Transceiver

· Katalogový list ST78C34 (Exar) - General Purpose Parallel Printer Port with 83 Byte FIFO

· Katalogový list TL16PIR552 (Texas Instruments) - Dual UART with Dual IrDA and 1284 Parallel Port

· Katalogový list Am29202 (AMD) - Low-Cost RISC Microcontroller with IEEE-1284-Compliant Parallel Interface

 




DOWNLOAD & Související odkazy
	Programy a drivery


	· port.zip
· inpout32_source_and_bins.zip
· ppc.zip (obsahuje inpout16.dll)
· port95nt.exe 
· smartie51.zip
· userport.zip 
· porttalk22.zip
· ka.zip


	
	Dokumentace

· Podrobný popis pinů konektorů pro LPT (1 strana) - pppinout.pdf
· Podrobý popis paralelního portu a jejich módů (17 stran) - parallel.pdf
· Velmi podrobný popis LPT módu ECP i s popisy registrů (53 stran anglicky) - ecp_reg.pdf

	Katalogové listy

· W91284PIC
· 74VHC161284
· ST78C34 / ST78C36
· TL16PIR552
· Am29202
 




Literatura k LPT
· Götz Sören, Mende Reiner : Měření, řízení a regulace s Delphi, BEN 2004 - popis využití LPT portu v módu EPP

· Matoušek David : Udělejte si z PC... 1. díl , BEN 2004 - programový přístup na LPT pod Windows i DOS

· Matoušek David : Udělejte si z PC v Delphi..., 1.díl, BEN 2003 - programový přístup na LPT v módu SPP

· Matoušek David : Udělejte si z PC... 2. díl , BEN 2004 - LPT port ve standadrdu SPP/EPP/ECP

· Burkhard Kainka, Hans-Joachim Berndt : Využití rozhraní PC pod Windows, HEL 2000 - využití LPT portu pod Windows 95/98

· Vlach Jaroslav : Počítačová rozhraní, BEN 2000 - obecný popis LPT portu

Další zajímavé odkazy
Stránky na HW Serveru

· /programovani/win_porty/spousteni_aplikaci_windows.html
· /Teorie-a-praxe/Programovani/ART1044-Primy-pristup-na-IO-porty-pocitace-pod-Windows-2000-XP.html
· /software/lpt_stav_automat/index.html
· /programovani/win_porty/smport.html
· /software/userport/userport.html
· /constrc/ad_lpt/ti_ads7813.html
· /constrc/i2c_lpt/i2c_lpt.html
· /programovani/x86_porty/lpt_clk_gen.html
· /externi/68/
Web stránky v angličtině:
· http://www.beyondlogic.org/parallel/parallel.htm - Interfacing the Standard Parallel Port

· http://www.lvr.com/parport.htm - vše o paralelním portu anglicky + mnoho různých odkazů

· http://www.fapo.com - výborný popis standardu IEEE 1284 pro paralelní porty s podrobným popisem všech módů

· http://www.logix4u.cjb.net - stránky věnované řešení problému přístupu na LPT ve Windows NT/2000/XP

· http://www.phm.lu/documentation/connectors/Parallel.asp - popis portů pro LPT

· http://www.angelfire.com/pa2/jcgr/tecnica/PP/pp.htm - obecný popis paralelního portu i s popisem přístupu v ASM a C

· http://home.wxs.nl/%7Em.f.hajer/lpt_port_support_on_windows_nt.htm - přístup na LPT pod Windows

· http://neil.fraser.name/software/Parallel port monitors.htm - programy pro řízení LPT portu pro Windows, DOS, Unix

· http://www.visioneer.com/paratroubleshooting.asp - General Parallel Communication Troubleshooting Steps (Windows)

· http://ee.cleversoul.com/parallel_port.html - stručný popis paralelního portu s mnoha dalšími odkazy na drivery

· http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/doc/intro.html - IBM-PC Parallel Printer Port Introduction

Web stránky v češtině:
· http://www.manualy.sk/conect/con2info.html - stránka o propojování počítačů přes LPT

· http://people.vslib.cz/miroslav_novak/compasci.htm - návod na různé přípravky pro LPT port PC

· http://www.tydyt.cz/kabely/kabely/cen.htm - propojení LPT portu PC a tiskárny

· http://www.manualy.sk/lpt.html - zásady pro práci s LPT porty PC

· http://www.prochazka.zde.cz - příklady programů a driverů pro Windows pro LPT port

Web stránky v němčině:
· http://www.inf.hs-zigr.de/~boehm/rt991/lueth/SPP%20EPP%20ECP.html - podrobný popis struktury LPT a jeho módů

Information from The Hardware Book

[image: image87.jpg]


_1388644163.unknown

_1388644171.unknown

_1388644175.unknown

_1388644177.unknown

_1388644178.unknown

_1388644176.unknown

_1388644173.unknown

_1388644174.unknown

_1388644172.unknown

_1388644167.unknown

_1388644169.unknown

_1388644170.unknown

_1388644168.unknown

_1388644165.unknown

_1388644166.unknown

_1388644164.unknown

_1388644155.unknown

_1388644159.unknown

_1388644161.unknown

_1388644162.unknown

_1388644160.unknown

_1388644157.unknown

_1388644158.unknown

_1388644156.unknown

_1388644147.unknown

_1388644151.unknown

_1388644153.unknown

_1388644154.unknown

_1388644152.unknown

_1388644149.unknown

_1388644150.unknown

_1388644148.unknown

_1388644143.unknown

_1388644145.unknown

_1388644146.unknown

_1388644144.unknown

_1388644139.unknown

_1388644141.unknown

_1388644142.unknown

_1388644140.unknown

_1388642007.unknown

_1388644137.unknown

_1388644138.unknown

_1388644136.unknown

_1388642008.unknown

_1388642005.unknown

_1388642006.unknown

_1388642004.unknown

