Magnetický rotační enkodér AS5040 

Firma Austria Microsystems vyrábí desetibitový programovatelný magnetický rotační enkodér v pouzdru SSOP16, který snímá nejen úhel natočení magnetického pole, ale i změnu jeho intenzity. 




Rotační enkodéry jsou používány v nejrůznějších aplikacích, kde je třeba snímat úhel natočení - v robotice, v servech, ve spotřební elektronice a v mnoha dalších produktech. Nejčastěji jsou řešeny na mechanickém principu nebo na principu optickém. Firma Austria Microsystems nabízí za příznivou cenu monolitický rotační enkodér na magnetickém principu s označením AS5040.

Základní vlastnosti

[image: image1.jpg]



· Bezkontaktní snímání úhlu natočení v rozsahu 360° 

· Dva digitální výstupy: PWM a sériové rozhraní 

· Tři výstupní módy: Quadrature A/B a Index, Step / Direction a Index nebo třífázový 

· Programovatelná přesnost na 10,9,8 nebo 7 bitů 

· Uživatelsky programovatelná pozice nuly (indexu) 

· Detekce chybových stavů 

· Rychlost otáčení až 10.000 ot/m 

· Simulace stisknutí tlačítka pomocí detekce pohybu magnetu v ose Z 

· Sériové čtení z více AS5040 pomocí zapojení daisy chain 

· Teplotní rozsah -40°C až +125°C 

· Pouzdro SSOP 16 s rozměry 5.3 x 6.2 mm 

Typické aplikace
· Bezkontaktní snímání natočení 

· Robotika 

· Snímání pozice volantu 

· Snímání pozice plynového pedálu 

· Náhrada optických enkodérů 

· Otočné přepínače v přístrojích 

· Náhrada potenciometrů 

· ... a mnohé další 

Popis

AS5040 kombinuje na jednom čipu integrované Hallovy sondy, analogové rozhraní a digitální zpracování signálu. Poskytuje inkrementální výstupní signály a absolutní úhlovou pozici magnetu, který je umístěn nad nebo pod čipem. Zařízení může být konfigurováno podle uživatelských požadavků, a to naprogramováním vnitřních OTP registrů. Vnitřní regulátor umožňuje práci v systémech s napájením jak 3.3 V, tak i 5 V.




Blokové schéma AS5040 

Absolutní informace o úhlu natočení

AS5040 může poskytovat desetibitový absolutní údaj o úhlu natočení po sériovém rozhraní SSI. V tomto módu posílá 16 bitů, z čehož 10 udává absolutní úhel natočení (s rozlišením 360 / 1024 = 0.35 stupně), následují tři stavové bity, pak dva bity, udávající zda se magnetické pole nemění, zvětšuje (=magnet se přibližuje), zmenšuje (=magnet se vzdaluje) nebo zda je mimo meze (např. není přítomno). Zpráva končí paritou.

V tomto módu je možno zřetězit více AS5040 (daisy chain) a pak tyto informace předává jedno zařízení po druhém.




Výstup absolutní informace 

Inkrementální výstup

V tomto módu poskytuje AS5040 buď Quad A/B výstup (dva fázově posunuté signály, jejichž změny oznamují pohyb a fázový posun směr pohybu) nebo Step / Direction, kdy jeden výstup oznamuje pohyb a druhý směr pohybu. K těmto výstupům se přidává výstup Index, který oznamuje "nulové" natočení magnetického pole.

[image: image4.jpg]Quad ABMode Y m R z:m Zuvaﬂ poin )

A ‘ 1 ‘
s i ; []
| |
v i 1N
Step Dirtlode | = I
™ oo hnnmnnn
- T
| T





Inkrementální výstup 

PWM výstup

AS5040 může informaci o natočení magnetického pole poskytovat i formou PWM výstupu, při kterém je úhel natočení definován poměrem mezi dobou trvání jedničkového a dobou trvání nulového impulsu. Frekvence výstupu PWM je zhruba 1kHz.

PWM výstup lze připojit na integrátor (Low-Pass filtr) a získat tak analogové hodnoty úhlu natočení.

[image: image5.jpg]Angle PWon

0 deg
(Pos 0)

o 102505

359,65 deg
(Pos 1023)





PWM výstup 

Fázový výstup pro brushless motory

V tomto módu slouží AS5040 jako řídící prvek pro bezkomutátorové motory a poskytuje tři výstupní signály: U, V a W, které jsou navzájem posunuty buď o 120° nebo o 30° a tím umožňují řídit jak jednopólové, tak i dvoupólové motory.

[image: image6.jpg]Commutation - Mode 3.0 (One-pole-pair)
wom 512503 wiom 1250

eecion

[ " n s ) w5 o
e - - -4 &




[image: image7.jpg]Commutation - Mode 3.2 (Two-pole-pairs)
W 256 g W 256 S

Mmook W ow om s w T w me o





Signály U, V a W pro brushless motory 

Programování

Obvod obsahuje OTP (One-Time Programmable, jednou programovatelné) registry, které mohou být naprogramovány po sériovém rozhraní, a které určují mód, v němž bude obvod pracovat. Obsahují také informaci o azimutu, tedy o "nulové pozici".

Závěr

AS5040 je zajímavou součástkou, která rozhodně najde své využití v široké škále aplikací, ve kterých je potřeba snímat úhel natočení. Díky svým bohatým možnostem nastavení umožní návrhářům snadné zakomponování do navrhované aplikace. Výrobce poskytuje kromě samotného obvodu i hotové moduly a demoboard.

Martin Malý
hw@ maly.cz
DOWNLOAD & Odkazy
· Austria Microsystems - http://www.austriamicrosystems.com/ 

· Datasheet - AS5040 datasheet.pdf 

